|  | Revisjonsdato: Vedtatt dato 0212.00: Dato for siste mindre endring: | 10-12-2025 17-04-2007 12-08-2009 |
| --- | --- | --- |
| Plannummer 0212.00 |  |  |
| REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET RUNDT JÆRTERMINALEN, REE |  |  |
| REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING |  |  |
| PlanID 1121.0212.00 |  |  |
| Saksnummer |  |  |

- PLANENS HENSIKT

Formålet med planen er å tilrettelegge for industri og boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

- FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET

Bebyggelse

    - Bebyggelsen består av frittliggende eneboliger/ tomannsboliger, industri og bensinstasjon.

Utomhusplan

Sammen med byggesøknad skal det foreligge plan for ubebygd del av tomten (utomhusplan) i målestokk 1:500.

Støyskjerming

Bebyggelsen skal støyskjermes i henhold til Miljøverndepartementets rundskriv T- 1442 mot industriområdet.

Teknisk anlegg

2.4.1  Tekniske anlegg skal tilpasses omliggende bebyggelse.

2.4.2  Nettstasjon skal ikke plasseres nærmere lekeplass enn 10 m.

Renovasjon

2.5.1  Eneboliger skal ha egne beholdere for hver bolig.

2.5.2 Industrivirksomhet skal vise eget areal for containere i forbindelse med      byggesøknad.

Fordrøyningsbasseng

Det skal utredes om det er behov for fordrøyningsbasseng i planområdet. Dette skal i tilfelle plasseres innenfor plangrense.

- BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

- Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

    - Byggeområde - Boliger

      - BYA kan være inntil 35 %.

      - Det skal være minimum 50 m² uteareal per boenhet.

      - Det kan føres opp boliger med mønehøyde inntil 8 meter og gesimshøyde inntil 6 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.

Dersom boligene bygges med pulttak, skal gesimshøyden på høyeste del av taket ikke overstige 8 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.

      - Parkering for boliger skal skje på egen tomt. Det skal tilrettelegges for maks 2      biloppstillingsplasser per boenhet

      - Det kan føres opp garasje på inntil 50m² med mønehøyde inntil 5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.

      - Garasje kan plasseres inntil 1,5 meter fra veikant når den ligger parallelt med veien. For tomt 4 tillates 1,0 meter som minste avstand for parallell garasje. Dersom garasjen ligger vinkelrett på veien, skal det være minst 5 meter oppstillingsplass mellom garasjen og veikant.

Garasje kan plasseres utenfor byggelinje.

      - Garasje sammenbygd med bolighus skal underordne seg bolighuset sin bygningskropp.

    - Byggeområde – Industri

      - Eksisterende og planlagt industri. BYA kan være inntil 60 %.

      - Området kan deles opp i tomter etter behov. Parkbeltet skal inngå som en del av tomtene.

      - Bygningene kan føres opp med mønehøyde på maksimalt 10 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Dersom bygningene får skrått eller flatt tak, kan høyeste gesimshøyde være 10 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng..

      - Mindre oppbygg for ventilasjon, heishus etc. kan komme i tillegg, men skal da ikke være høyere enn 2,5 meter og ikke større enn 1/5 av byggets grunnflate. Oppbygg for ventilasjon skal ikke vende mot boligområde i vest eller fv 44.

      - Det er ikke tillatt med brann- og eksplosjonsfarlig industri, og heller ikke industri som vil være til vesentlig ulempe for beboerne i omliggende områder.

      - Driften innenfor industriområdet skal ikke forstyrre natteroen eller gi luftproblem for naboene.

      - Lagring på tomta skal i størst mulig grad skje innendørs. Der dette ikke kan gjennomføres, skal det legges spesiell vekt på å avskjerme lagerplass i nødvendig grad. Midlertidige skur, haller m.m. er ikke tillatt.

      - Transformatorstasjon kan oppføres innenfor byggeområdet.

      - Sammen med søknad om tillatelse til oppføring av bygninger skal det sendes inn plan for den ubebygde delen av tomten. Planen skal vise eksisterende og fremtidig terreng, vegetasjon, adkomst og parkering.

      - Det skal etableres 1 parkeringsplass per 100 m² gulvareal.

    - Byggeområde – Bensinstasjon

      - Delfelt A kan nyttes til bensinstasjon med tilhørende anlegg som vaskehall og servicehall.

      - Det tillates ikke biltrafikk fra industriområdet over bensinstasjonstomten.

      - Det skal oppføres et fysisk skille mellom bensinstasjon og areal regulert til industri

      - Det skal være 12 parkeringsplasser for servicerettet bensinstasjon, og minimum 6 for bensinstasjon med kun tanking.

    - Fellesområder for lek og opphold

      - Felles lekeplass er felles for boligene i felt D.

      - Fellesområde for lek skal oppfylle retningslinjene om universell utforming hvor dette er mulig.

    - Fellesområde renovasjon

      - Fellesområde renovasjon er felles for boligene i felt D.

  - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

    - Retningslinje – avløps- og kloakkanlegg

      - Ved etablering av avløps- og kloakkanlegg innenfor planområdet bør det dimensjoneres slik at eksisterende boliger også kan kobles til dette.

    - Fellesområde fortau

Fellesområde fortau er felles for felt B og C.

    - Parkbelte / voll

      - Parkbelte/voll F skal opparbeides med en høyde på 2,5 meter. Støyskjerm i forlengelse av parkbelte F, skal ha minimum høyde på 2,2 meter.

      - Parkbelte G skal beplantes og framstå som en grønn barriere mellom industri og gang- og sykkelvei

      - Langs offentlig og privat veiareal skal et område med bredde på to meter behandles parkmessig. Dette området skal ikke bebygges eller brukes til lagring eller parkering.

- BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

  - Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)

    - Sikringssone – frisikt H140

- Frisiktsoner er vist på plankart. I område vist som frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå.

- REKKEFØLGEBESTEMMELSER

  - Før bebyggelse tas i bruk

    - Felles lekeplasser, private og offentlige adkomstveier skal opparbeides i takt med utbyggingen av nye boliger, og skal være ferdigstilt før disse tas i bruk.

    - Det skal utredes om det vil bli behov for fordrøyningsbasseng i området ved utbygging. Dersom det er behov for fordrøyningsbasseng, skal dette opparbeides innenfor planområdet og være ferdigstilt før noen av bygningene tas i bruk.

    - Parkbelte G skal opparbeides i takt med utbyggingen av industribygg i felt B, og skal være ferdigstilt før disse tas i bruk

- ILLUSTRASJONER SOM GIS JURIDISK VIRKNING GJENNOM HENVISNING I BESTEMMELSENE